Вам на разных предметах, и я в том числе, и наверняка кто-то другой, говорили, что проектирование системы начинается с определения функциональных и нефункциональных требований.

Если мы говорим про бизнес-процесс создания инженерной системы с заданными свойствами, мы сталкиваемся с разными ситуациями. Когда мы делаем систему для себя — это одна работа. Но чаще, из-за специализации, мы работаем в ролях. Сейчас специализация — одна из самых распространённых форм в высокотехнологичных областях, потому что знать и уметь всё одинаково хорошо невозможно. Древний охотник-собиратель мог и шалаш построить, и мамонта убить, и отличить вороний глаз от черники. У нас же есть роли: заказчик, пользователь (не всегда совпадает с заказчиком) и исполнитель.

Сейчас мы с вами в ролях: я — заказчик, вы — исполнитель. Заказчик знает гораздо меньше о технических требованиях, чем исполнитель. Исполнитель профессионален в своей области, он знает, что там «под капотом» — дизель, карбюратор, инжектор. Ему это важно, потому что ему это делать. Заказчику это интересно только в той мере, в какой это влияет на эксплуатационные характеристики: скорость, стоимость, грузоподъёмность и так далее.

Первое. Если вы делаете систему не для себя — это называется хобби, когда для себя. В науке такое бывает: сложные системы делают для себя, для добычи знаний. Но если мы с вами делаем велосипед, а я гонщик, я говорю: мне нужен диаметр колеса такой-то, количество передач такое-то. Или даже не так: я хочу ездить по ровной поверхности и в горку под 30 градусов — значит, нужен mountain bike. А вы уже сами вычисляете передаточные числа. Я говорю: я вешу 110 килограмм, нужно, чтобы велосипед подо мной не сломался. Я люблю ездить быстро — значит, руль низкий, посадка гоночная. Или наоборот: я девушка для катания в парке — хочу ездить с прямой спиной. Это я могу говорить не только за себя, но и как заказчик: я торгую велосипедами, знаю, что тысячу покупают для парка, а двести — гонщики. А дальше выбор: сталь, алюминий, карбон, способ переключения, толщина колеса. Если эксплуатация в условиях зимней Москвы — вы сделаете шины другой ширины, другой протектор, возможно, шипы. А если при температуре выше +10 по асфальту — будут другие решения.

После этого введения — к вашей системе.

Когда вы в прошлый раз её описывали, это было в стиле «мы можем всё»: любые датчики, любые данные — молекулярный кислород, ионы натрия, pH, температура, что угодно. В нашем случае есть ограничение. Основной измерительный комплекс — прибор для автоматизированного химического контроля АТОН-801 с определённым набором датчиков. Это восьмиканальный прибор, измеряющий 8 параметров.

Следующий вопрос — перечень параметров. Автохимконтроль применим ко многим задачам. Например, в энергетике — для измерения параметров глубоко обессоленной питательной воды, которую заливают в контуры ТЦЛИАС для циркуляции во втором контуре. Там нужна глубокая обессоленность, чтобы минимизировать отложения. До нуля не анализируем, но точность измерения должна соответствовать глубоко обессоленной воде. На пищевом производстве — другие параметры. Например, при водочном производстве требования к воде специфичны и отличаются от энергетики.

Следующие отрасли — аквабиотехнологические системы, промышленное рыбоводство, очистные системы. Там не требуется сверхнизких значений, но набор параметров специфичен. Мне важно контролировать растворённый аммоний (NH4+), общее солесодержание, растворённый кислород и кислотные остатки азотистых соединений — NO3 и NO2 (азотная и азотистая кислоты). Это связано с биологическими загрязнениями при разложении белков, которые дают аммоний, нитраты и нитриты.

Архитектура системы у нас трехуровневая. У нас есть «умная» вещь, которая стоит в потоке (не ездит, как у предыдущих ребят). Она погружена в среду, считывает информацию и передаёт её через внутреннюю сеть предприятия на центральный сервер. К серверу подключён оператор — у него на экране идут графики («кривульки»). Также подключены другие системы.

Например, если резко пошёл аммиак, это может означать, что вышли из строя очистные сооружения. Причины разные — сломался циркуляционный насос, погибли бактерии и т.д. Рыбы выделяют аммиак через жабры напрямую в воду. Если в бассейне много людей и они долго находятся в воде, тоже растёт содержание азотистых соединений. Как с этим бороться? Включаем циркуляцию и отправляем воду с высоким коэффициентом обмена (например, 6 раз в час) на очистные сооружения, где вещества разлагаются до безопасных компонентов. Может быть и другая причина — кончилась перекись водорода для окисления. Но не наша задача выяснять, что именно произошло. Наша задача — обеспечить непрерывный график на экране и при превышении критических параметров подать сигнал оператору и инженерам. Они уже диагностируют: сгорел двигатель, погибли бактерии и т.д.

Мы накапливаем исторические данные локально (внутри предприятия, не внутри прибора). Кроме этого, отправляем их на удалённый сервер в научный институт, куда подключено несколько таких систем. Там данные ложатся в базу вместе с другими параметрами. Учёные («головастики») анализируют, например, корреляцию между уровнем кислотных остатков азотистой кислоты и темпом роста рыб при определённом составе корма. Для этого им нужны накопленные данные.

Кто пользователи нашей системы?

Персонал предприятия — диспетчер, который в разных ситуациях реагирует по-разному: приглашает инженеров, рыбоводов и т.д. Он должен быть уверен, что на экране достоверные данные.

Ключевые заинтересанты: главный инженер, главный технолог. В случае сверхаварийного роста параметров им могут приходить уведомления в Telegram, на почту, в SMS.

Учёные, которые подключаются через VPN к центральному серверу.

Администратор системы, который управляет доступом и ролями.

Система киберфизическая, доступ должен быть разграничен. Не любой рыбовод, инженер или учёный может получить доступ. Нужен администратор, который наблюдает за системой и пользователями.

Итак, ко мне как к заказчику приходят с такими потребностями: я хочу контролировать параметры в определённых точках, видеть их выход за границы на операторском пульте. Я хочу использовать то измерительное средство, которое у меня уже есть — оно поставлено полтора года назад на деньги Росатома. Вам нужно изучить, как оно работает, как отдаёт данные, как им управлять, как проводить самодиагностику. Я хочу функционал для оператора. У оператора много задач — кормление, вылов и т.д. Он должен иметь возможность смотреть параметры по регламенту (например, раз в час) или просто когда интересно. А в случае отклонений — получать принудительные уведомления. Также нужна передача данных на удалённый сервер и обеспечение надёжности хранения — вопросы резервного копирования.

Что вы должны сделать на этой неделе? Из моего выступления (или интервью) вы должны:

Расшифровать запись в текст с помощью доступных систем.

Преобразовать текст в документ, содержащий:

описание проблемы,

описание потребностей заказчика,

пользовательские сценарии,

возможно, требования (но я их почти не называл, это были потребности).

Всё это должно быть оформлено в документ и появиться в общем информационном пространстве.

Вопрос: Нужно ли учитывать, кто именно обитает в аквакультуре?

Ответ: Это не важно. Вы контролируете параметры воды на входе и выходе. У нас 15–25 ёмкостей объёмом около 15 кубометров каждая, сотни кубометров воды, водообмен — раз в час. Это большая труба или канал, через который вода поступает и выходит.

Вопрос: Подразумевается ли аналитика?

Ответ: Ваша аналитика — только выход за границы. У системы есть нормальный уровень, зона внимания (жёлтая) и критическая зона (красная). При попадании в жёлтую — умеренное оповещение, в красную — настойчивое. Вы только контролируете, но не управляете.

Вопрос: То есть система только оповещает?

Ответ: Да, это контрольная, а не управляющая система.