## 1. Пользовательские потребности (дополненная версия)

### 1.1. Потребности в мониторинге и контроле

- Непрерывный контроль параметров водной среды обитания аквакультуры в двух точках:

  - вход и выход зоны очистных сооружений (цикл между рыбоводной зоной и зоной водоочистки)

- Перечень контролируемых параметров:

  - Удельное содержание азотистых соединений в ионной форме:

    - Аммоний (NH₄⁺)

    - Нитраты (NO₃⁻)

    - Нитриты (NO₂⁻)

  - Показатель кислотности (pH)

  - Удельная электропроводность

  - Концентрация ионов натрия (Na⁺)

  - Концентрация растворённого молекулярного кислорода (O₂)

  - Температура

### 1.2. Потребности в визуализации и оповещении

- Отображение текущих параметров на экране оператора в виде графиков

- Трёхуровневая система отклонений от оптимума:

  - Зелёная зона — нормальная эксплуатация

  - Жёлтая зона — зона значительных отклонений

  - Красная зона — зона недопустимых отклонений

- Автоматическое уведомление оператора:

  - при выходе из зелёной зоны

  - при переходе из жёлтой зоны в красную

- Индивидуальные уведомления ответственных лиц (дополнительно согласованным способом) при переходе параметров в красную зону

### 1.3. Потребности в хранении и передаче данных

- Сбор, накопление, усреднение и передача данных в ЦОД предприятия по локальной сети (контроллеры приборов)

- Хранение логов показаний в ЦОД предприятия в удобном формате (БД, файлы) за длительный период (например, год)

- Регулярная асинхронная выгрузка накопленной информации на удалённый сервер для анализа и поиска корреляций

- Хранение данных на удалённом сервере за многие годы

- Защита каналов связи (VPN) при удалённом доступе

### 1.4. Потребности в интеграции

- Использование существующего прибора АТОН-801, установленного в лаборатории ВИШ МИФИ

- Необходимость изучения протоколов обмена, управления и самодиагностики прибора

### 1.5. Потребности в доступе и администрировании

- Непрерывный доступ с АРМ оператора к ЦОД предприятия

- Удалённый доступ ответственных работников (ноутбук, планшет, телефон) через Интернет по VPN с авторизацией

- Доступ аналитиков-технологов к базе данных на удалённом сервере через Интернет с отдельными правами

- Разграничение ролей пользователей:

  - Оператор

  - Ответственный работник (инженер, технолог)

  - Аналитик-технолог (научный сотрудник)

  - Администратор системы

- Управление доступом и резервное копирование