## 3. Пользовательский образ системы (дополненная версия)

### 3.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизированного химического контроля водной среды обитания аквакультуры в цикле «рыбоводная зона — зона водоочистки».

### 3.2. Ключевые характеристики (как видит пользователь)

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Объект контроля | Водная среда в двух точках: вход и выход зоны очистных сооружений |
| Измерение | Данные поступают от прибора АТОН-801 (8 каналов), установленного в лаборатории ВИШ МИФИ |
| Перечень параметров | NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, pH, удельная электропроводность, Na⁺, O₂, температура |
| Сбор данных | Контроллеры прибора собирают, накапливают, усредняют и передают данные в ЦОД предприятия по локальной сети |
| Хранение (ЦОД) | Логи хранятся в удобном формате (БД, файлы) за длительный период (например, год) |
| Визуализация | На АРМ оператора отображаются графики динамики параметров |
| Зоны отклонений | Зелёная (норма), жёлтая (значительные отклонения), красная (недопустимые отклонения) |
| Оповещение оператора | При выходе из зелёной зоны и при переходе жёлтая → красная |
| Оповещение ответственных лиц | Индивидуальные уведомления при красной зоне (согласованным способом) |
| Удалённый доступ | Ответственные работники подключаются к ЦОД через Интернет по VPN с авторизацией |
| Удалённый сервер | Данные регулярно выгружаются на удалённый сервер для долгосрочного хранения (многие годы) |
| Доступ аналитиков | Аналитики-технологи имеют доступ к удалённому серверу через Интернет с отдельными правами |
| Администрирование | Управление доступом, резервное копирование, контроль VPN |

### 3.3. Ожидания пользователей от системы

- Оператор:
«Я должен видеть, в какой зоне находятся параметры, и получать чёткие сигналы при любом выходе за пределы нормы».

- Ответственный работник (инженер/технолог):
«Я хочу получать индивидуальные уведомления о критических отклонениях и иметь возможность удалённо подключиться к данным, чтобы быстро принять решение».

- Аналитик-технолог:
«Мне нужен доступ к многолетним данным с разных объектов для поиска закономерностей и научных выводов».

- Администратор:
«Я должен управлять пользователями, обеспечивать защиту каналов и сохранность данных на всех уровнях».