- Потребность пользователей – измерение параметры водной среды сточки зрения «водной среды обитания аквакультуры».

- Общая схема циркуляция водной среды - цикл между рыбоводной зоной из зоной водоочистки. То есть у нас 2 точки контроля: вход и выход у зоны очистных сооружений.

- В этих точках установлены совершенно конкретные приборы, имеющаяся в лаборатории ВИШ МИФИ – АТОН-801.

- Желаемый к контролю перечень параметров

- Удельное содержание азотистых соединений (в ионной форме): NH4+, Нитраты нитриты;

- Показатель кислотности

- Удельная электропроводность

- Концентрация ионов натрия

- Концентрация растворенного молекулярного кислорода

- Температура

- Измерительные приборы оснащены контроллерами или микрокомпьютерами, которые комплекс данных собирают, накапливают, усредняют и передают в ЦОД предприятия по локальной сети.

- В ЦОД В удобном для обработки формате (БД, файлы) хранятся логи показаний приборов за длительный период времени (например, за год).

- Непрерывный доступ к ЦОД имеется с АРМ оператора. АРМ оператора имеет возможность в любой момент времени открыть и ознакомиться с динамикой параметров водной среды обитания аквакультуры.

- Параметры водной среды имеют 3 уровни отклонения от оптимума: нормальная эксплуатация (зеленая), зона значительных отклонений (желтая), зона недопустимых отклонений (красная).

- В случае выхода из зеленой зоны, а также при переходе из желтой зоны в красную, модуль автоматизированного мониторинга принудительно уведомляет оператора.

- Кроме оператора, к базе данных могут подключаться в любой момент удаленные ответственные работники с удаленного устройства (ноутбук, планшет, мобильный телефон). Подключение осуществляется через сеть Интернет по защищенным каналам VPN с авторизацией.

- Модуль мониторинга должен принудительно уведомлять ответственных лиц в случае перехода параметров красную зону индивидуальным уведомлением дополнительно согласованным способом.

- ИЗ ЦОД предприятия регулярно (асинхронно) производится выгрузка накопленной информации на удаленный сервер для анализа и нахождения корреляции с другими параметрами. На удаленном сервере хранятся данные за длительное времена (многие годы). К базе данных на удаленном сервере имеют доступ аналитики-технологи (класс пользователей с отдельными правами) со своих устройств через сеть Интернет.