Верхнеуровневые нефункциональные требования (FR)

- Надёжность и отказоустойчивость

Система должна сохранять работоспособность при кратковременных сбоях связи между уровнями:

  - локальное хранение данных на шлюзе при обрыве связи с сервером не менее 24 часов;

  - автоматическое восстановление передачи после восстановления канала.

- Безопасность передачи данных

Вся передача данных между локальной системой и удалённым сервером должна осуществляться через VPN (IPsec или OpenVPN). Доступ к веб-интерфейсу должен быть защищён протоколом HTTPS.

- Производительность

Время отклика интерфейса оператора (открытие страницы, отображение графика) не должно превышать 3 секунд при одновременной работе до 10 пользователей. Частота обновления данных на экране – не менее 1 раза в 10 секунд.

- Масштабируемость

Архитектура должна позволять подключение к одной локальной системе не менее 5 приборов АТОН-801 (40 каналов) без изменения базового ПО. Удалённый сервер должен поддерживать подключение не менее 20 предприятий.

- Долговременное хранение данных

Локальная база данных должна обеспечивать хранение не менее 3 лет при частоте измерений 1 минута на 8 каналах с возможностью ротации/архивации старых данных без потери целостности.

- Резервное копирование

Система должна предусматривать автоматическое резервное копирование базы данных локального сервера на внешний носитель или в сетевую папку не реже 1 раза в сутки.

- Доступность

Система должна быть доступна для оператора 24/7. Плановые остановки на обслуживание допускаются не более 2 часов в месяц. Время восстановления после отказа (RTO) – не более 4 часов.

- Поддерживаемые протоколы и совместимость

Система должна взаимодействовать с прибором АТОН-801 по стандартным промышленным протоколам (Modbus RTU/TCP, OPC UA). Локальная платформа должна функционировать на базе операционной системы Linux или Windows Server.

- Конфиденциальность

Доступ к данным должен строго соответствовать назначенным ролям. Пароли пользователей должны храниться в хешированном виде. Журнал аудита должен фиксировать все попытки несанкционированного доступа.

- Надёжность хранения данных

Система должна обеспечивать целостность данных: при сбоях записи предотвращать повреждение архивных данных; предусматривать механизмы контроля целостности (контрольные суммы, журналы транзакций).

- Локализация и интерфейс

Веб-интерфейс должен быть на русском языке (возможность переключения на английский). Единицы измерения, форматы дат и времени должны соответствовать российским стандартам.

- Сопровождаемость

Система должна иметь техническую документацию (описание архитектуры, API для интеграции, инструкцию администратора, руководство оператора). Обновление программных компонентов должно выполняться без потери исторических данных и настроек.