Верхнеуровневые функциональные требования (FR)

- Сбор данных с измерительного прибора

Система должна обеспечивать опрос прибора АТОН-801 по штатному протоколу (Modbus, OPC UA или иной) и получать значения всех подключённых датчиков с заданной периодичностью (не реже 1 раза в минуту).

- Измерение заданного набора параметров
Система должна поддерживать контроль следующих показателей водной среды:

  - растворённый аммоний (NH₄⁺),

  - нитраты (NO₃⁻) и нитриты (NO₂⁻),

  - растворённый кислород (O₂),

  - общее солесодержание,

  - pH,

  - температура.

- Визуализация данных в реальном времени

Система должна предоставлять веб-интерфейс для оператора, отображающий текущие значения параметров в виде графиков (трендов) и числовых показателей с цветовой индикацией состояния:

  - зелёный – норма,

  - жёлтый – зона внимания,

  - красный – критическое превышение.

- Настраиваемая пороговая сигнализация

Система должна позволять задавать для каждого параметра два порога:

  - порог предупреждения (жёлтая зона),

  - аварийный порог (красная зона).

При достижении порогов система должна генерировать соответствующие уведомления.

- Многоуровневое оповещение

Система должна доставлять уведомления:

  - на экран оператора (всплывающие сообщения, звуковой сигнал),

  - по электронной почте,

  - в мессенджер (Telegram),

  - в SMS (опционально).

Способы оповещения и адресаты настраиваются для разных ролей (оператор, инженер, технолог).

- Локальное хранение исторических данных

Система должна сохранять все измеренные значения с временными метками в локальной базе данных предприятия. Глубина хранения – не менее 3 лет с возможностью настройки.

- Передача данных на удалённый центральный сервер

Система должна отправлять данные (или их выбранную часть) на удалённый сервер научного института через защищённый канал (VPN) для централизованного накопления и анализа.

- Разграничение доступа на основе ролей

Система должна поддерживать аутентификацию пользователей и назначать им роли, определяющие доступ к функциям:

  - Оператор – просмотр данных, подтверждение уведомлений.

  - Инженер / технолог – дополнительно настройка порогов.

  - Учёный – доступ к данным удалённого сервера, выгрузка для анализа.

  - Администратор – управление пользователями, резервное копирование, настройки системы.

- Журналирование событий

Система должна вести аудит событий: вход/выход пользователей, изменения порогов, сбои связи, выход параметров за границы и т.п.

- Самодиагностика оборудования

Система должна контролировать статус прибора АТОН-801 (доступность, ошибки связи) и оповещать администратора о неисправностях.

- Экспорт данных для научного анализа

Удалённая платформа должна предоставлять учёным возможность выгрузки данных за выбранный период в распространённых форматах (CSV, Excel, JSON) для последующей статистической обработки.