Обоснование концептуальной архитектуры v1.0

1.1. Связь с пользовательскими потребностями

| Потребность | Реализация в архитектуре |
| --- | --- |
| Непрерывный контроль параметров воды (NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, O₂, солесодержание) | Уровень физических компонентов: датчики и АТОН-801 обеспечивают сбор данных. Программный агент на шлюзе опрашивает прибор с заданной частотой. |
| Визуализация на экране оператора с цветовой индикацией (зелёный/жёлтый/красный) | Локальная платформа включает веб-интерфейс, где отображаются графики и тренды, а также реализована логика порогов. |
| Принудительные уведомления при выходе параметров за границы | Модуль уведомлений локальной платформы формирует сообщения (экран, Telegram, email, SMS) и отправляет через соответствующие каналы. |
| Локальное хранение исторических данных | Локальный сервер с базой данных обеспечивает накопление данных на предприятии. |
| Передача на удалённый сервер для научного анализа | Модуль передачи через VPN отправляет данные на центральный сервер института; там они структурируются и хранятся для последующего анализа. |
| Разграничение доступа (оператор, инженер, учёный, администратор) | Встроенная система ролей в программном обеспечении: аутентификация, права на чтение/запись, доступ к интерфейсам. |
| Использование существующего прибора АТОН-801 | На уровне физических компонентов прибор остаётся, добавляется шлюз для интеграции; встроенное ПО прибора не меняется, используется его стандартный протокол. |

1.2. Соответствие онтологической схеме

| Сущность онтологии | Как реализована в архитектуре |
| --- | --- |
| Система | Совокупность всех уровней: аппаратура, ПО, сети. |
| Измерительный прибор | АТОН-801. |
| Датчик | Физические сенсоры, подключаемые к прибору. |
| Параметр | Измеряемые величины, хранятся в базах данных с метаданными. |
| Зона контроля / Объект контроля | Конфигурация системы позволяет привязывать параметры к конкретным точкам и ёмкостям через структуру данных. |
| Пользователь / Роль | Реализовано через механизм аутентификации и авторизации. |
| Уведомление | Модуль генерации и доставки сообщений. |
| Локальное хранилище | Локальный сервер и БД. |
| Центральный сервер | Удалённая платформа. |
| Событие | Регистрация всех значимых действий (выход параметра за границу, вход/выход пользователя, смена статуса прибора) в журналах. |

1.3. Обоснование выбора уровней и этапов жизненного цикла

- Разделение на физический и программный уровни позволяет независимо обновлять ПО и заменять аппаратные компоненты, что важно для долгосрочной эксплуатации.

- Выделение Edge-агента (шлюза) обусловлено необходимостью буферизации данных при возможных перебоях связи с локальным сервером, а также возможностью предварительной обработки на месте.

- Двухуровневое хранение (локальное + удалённое) продиктовано требованиями:

  - оперативный доступ и быстрая реакция на месте (локально);

  - централизованный научный анализ (удалённо);

  - защита данных (локальная копия остаётся при сбоях канала).

- VPN выбран для обеспечения конфиденциальности и целостности данных при передаче через открытые сети.

- Этапы жизненного цикла данных отражают полный путь от физического измерения до научного сопоставления, что соответствует как эксплуатационным, так и исследовательским задачам.