3. Онтология проекта. V1.0

2. Основные сущности

| Сущность | Определение | Ключевые атрибуты |
| --- | --- | --- |
| Система | Комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающий сбор, передачу, хранение и визуализацию данных химического контроля. | Идентификатор, версия, место установки, статус эксплуатации |
| Измерительный прибор | Физическое устройство (АТОН-801), которое измеряет параметры водной среды. | Идентификатор, количество каналов (8), список поддерживаемых датчиков, протокол обмена, режим самодиагностики |
| Датчик | Сенсор, подключённый к прибору, измеряющий конкретный химический или физический показатель. | Тип (NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, O₂, солесодержание, pH, температура), единица измерения, диапазон, точность, калибровка |
| Параметр | Измеряемая величина, характеризующая состояние водной среды. | Наименование, значение, временная метка, статус (норма, жёлтая зона, красная зона) |
| Пользователь | Человек или система, взаимодействующий с системой контроля в рамках своей роли. | Идентификатор, роль, контактные данные, уровень доступа |
| Роль | Набор прав и обязанностей пользователя в системе. | Наименование (оператор, инженер, технолог, учёный, администратор), разрешённые действия |
| Уведомление | Сообщение, генерируемое системой при выходе параметра за установленные границы. | Тип (жёлтое/красное), способ доставки (экран, Telegram, email, SMS), получатель, статус прочтения |
| Локальное хранилище | База данных на предприятии, где хранятся исторические данные с привязкой к временным меткам. | Объём, политика резервирования, период хранения |
| Центральный сервер | Удалённый сервер в научном институте, агрегирующий данные от нескольких предприятий. | Адрес, протокол доступа (VPN), схема базы данных |
| Зона контроля | Физическая точка измерения: вход воды в технологическую ёмкость, выход из неё. | Идентификатор, расположение, связь с объектом (ёмкость, бассейн) |
| Объект контроля | Технологический объект, качество воды в котором отслеживается (ёмкость, бассейн, очистное сооружение). | Тип (рыбоводная ёмкость, контур энергоблока и т.д.), объём, водообмен |
| Событие | Факт изменения состояния, зафиксированный системой (выход параметра за границу, смена статуса прибора и т.п.). | Время, тип, инициатор, описание |

3. Взаимосвязи между сущностями

- Система включает в себя измерительный прибор (отношение состоит из).

- Измерительный прибор оснащён одним или несколькими датчиками (отношение имеет).

- Датчик измеряет параметр (отношение измеряет).

- Параметр привязан к зоне контроля (отношение относится к).

- Зона контроля принадлежит объекту контроля (отношение принадлежит).

- Пользователь выполняет роль (отношение имеет).

- Роль определяет доступ к системе (отношение разрешает).

- Система генерирует уведомление при отклонении параметра (отношение создаёт).

- Уведомление направляется пользователю (отношение доставляется).

- Система передаёт данные в локальное хранилище (отношение сохраняет).

- Локальное хранилище реплицирует данные на центральный сервер (отношение передаёт).

- Центральный сервер агрегирует данные от нескольких систем (отношение объединяет).

4. Графическое представление

Рисунок 1 – Графическое представление онтологии проекта